Powiat Nakielski

Woj. Kujawsko-pomorskie							Załącznik nr 9

WARUNKI TECHNICZNE

Założenie szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej (poziomej i wysokościowej)

- Pomiar i wyrównanie zastabilizowanych punktów osnowy wielofunkcyjnej oraz istniejących punktów osnowy wysokościowej wraz weryfikacją opisów topograficznych dla terenu miasta i gminy Kcynia

CPV: 71355000-1

Opracował:

Adam Dryll

Geodeta Powiatowy

- DANE FORMALNO-ORGANIZACYJNE:

Zleceniodawca: Powiat Nakielski realizujący swoje zadania poprzez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 54, 89-200 Nakło nad Notecią tel. (52) 386-66-33 fax. (52) 386-66-25

www.powiat-nakielski.pl

- PODSTAWOWE NORMY PRAWNE I PRZEPISY TECHNICZNE:

  - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101).

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011r. Nr 263 poz. 1572).

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 15.04.1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (dz. U. z 1999 r. Nr 45 poz. 454).

  - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (DZ. U. z 2013 poz. 1183)

  - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r. nr 924)

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012, poz. 1247).

  - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U z 30 marca 2012 r., poz. 352).

W sprawach nieuregulowanych przez wyżej wymienione przepisy, zaleca się odpowiednie zastosowanie regulacji zawartych w:

Instrukcjach technicznych:

O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych;

G-1 Pozioma osnowa geodezyjna;

G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna;

Wytycznych technicznych

G-1.5 Szczegółowa osnowa pozioma. Projektowanie, pomiar i opracowanie wyników;

G-1.6 Przeglądy i konserwacje punktów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;

G-1.9 Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów;

G-2.2 Szczegółowa osnowa wysokościowa. Projektowanie, pomiar i opracowanie wyników;

G-2.5 Szczegółowa pozioma i wysokościowa osnowa geodezyjna.

Zalecenie techniczne Głównego Geodety Kraju „pomiary satelitarne GNSS oparte na systemie stacji referencyjnych ASG-EUPOS

- CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Obszar objęty pomiarem i wyrównaniem szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej a także osnowy wysokościowej stanowi część terenu powiatu nakielskiego obejmującą miasto i gminę Kcynia.

- CEL ZAMÓWIENIA

Celem zamówienia jest w szczególności:

- Wykonanie pomiaru (poziomego i wysokościowego) 82 punktów szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej, 172 poboczników (164 nowych poboczników,8 punktów istniejącej osnowy III kl.), wyrównanie sieci, określenie wyrównanych współrzędnych w państwowym układzie współrzędnych prostokątnych płaskich PL-2000 oraz układach wysokościowych PL-KRON86-NH i PL-EVRF2007-NH.

- Wykonanie inwentaryzacji 133 punktów istniejącej szczegółowej osnowy wysokościowej oraz wykonanie pomiaru wysokościowego zinwentaryzowanych punktów istniejącej szczegółowej osnowy wysokościowej, wyrównanie sieci, określenie wysokości w państwowych układach wysokościowych
 (PL-KRON86-NH) i (PL-EVRF2007-NH)

W odniesieniu do pomiaru poziomego wymaga się zastosowania techniki pomiarów statycznych GNSS natomiast do pomiaru wysokościowego wymaga się wykonania niwelacji geometrycznej. Długość zaprojektowanych ciągów niwelacyjnych dla obszaru objętego pomiarem wynosi ok 182 km. Przekroczenie podanej wartości długości ciągów niwelacyjnych podczas wykonywania prac nie może stanowić podstawy zmiany umowy. Szacowana długość ciągów ok 182 km nie uwzględnia zaprojektowania ciągów niwelacyjnych dla pomiaru punktów istniejącej osnowy wysokościowej.

- Uzupełnienie ewentualnych braków stabilizacji punktów osnowy wielofunkcyjnej do pomiaru w związku 
z ich zniszczeniem bądź uszkodzeniem w okresie od stabilizacji do zakończenia pomiarów.

- Uzupełnienie/aktualizacja opisów topograficznych osnowy wielofunkcyjnej i wysokościowej.

- Sporządzenie stosownej dokumentacji

- Zasilenie bazy danych BDSOG prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej w Nakle nad Notecią i jego filię w Szubinie w systemie EWID2007 pełnym zakresem danych „nowej osnowy” oraz zasilenie w/w bazy danych BDSOG pełnym zakresem zainwentaryzowanej i pomierzonej osnowy wysokościowej.

- ISTNIEJĄCE MATERIAŁY

  - Numeryczna baza danych EGIB prowadzona dla całego powiatu w systemie EWID2007

  - Numeryczna mapa zasadnicza dla terenów miast powiatu.

  - Mapa zasadnicza w postaci analogowej prowadzona dla terenów wiejskich powiatu.

  - Operat dokumentacji technicznej z przeglądem istniejącej osnowy oraz projektem osnowy wielofunkcyjnej wykonany w 2015 r. P.0410.2016.888

  - Operat dokumentacji technicznej ze stabilizacji osnowy wielofunkcyjnej na terenie miasta i gminy Kcynia wykonany w 2018 r P.0410.2018.341

  - Baza danych podstawowej osnowy poziomej i wysokościowej pozyskana z CODGIK w Warszawie będąca w zasobie PODGiK w Nakle nad Notecią.

  - Mapy przeglądowe osnowy wysokościowej, opisy topograficzne punktów osnowy wysokościowej, katalogi punktów niwelacyjnych

- ZAKRES PRAC

  - Analiza materiałów dotyczących przedmiotu pracy

  - Inwentaryzacja punktów osnowy wysokościowej

  - Zaprojektowanie pomiaru w oparciu o osnowę podstawową poziomą i wysokościową

  - Pomiar i wyrównanie

  - Opracowanie wyników, sporządzenie wykazów współrzędnych w układach:

  - Kartezjańskim geocentrycznym XYZ opartym na elipsoidzie GRS 80 (XYZ)

  - Współrzędnych geodezyjnych h opartym na elipsoidzie GRS 80 (GRS80H)

  - Współrzędnych prostokątnych płaskich 2000 strefa 6 (PL-2000)

  - Wysokościowym Kronsztadt 86 (PL-KRON86-NH)

  - Wysokościowym Amsterdam (PL-EVRF2007-NH)

  - Zasilenie bazy danych BDSOG prowadzonej w systemie EWID2007

- REALIZACJA PRAC i WARUNKI WYKONANIA POMIARÓW

  - Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia pracę należy zgłosić w PODGIK w Nakle nad Notecią filii w Szubinie oraz dokonać wnikliwiej analizy materiałów

  - Wykonanie inwentaryzacji punktów istniejącej osnowy wysokościowej

    - Przeglądowi podlegają wszystkie punkty osnowy wysokościowej położone w obszarze miasta i gminy Kcynia.

    - W ramach przeglądu punktów osnowy wysokościowej należy:

- Odszukać i zidentyfikować znaki geodezyjne na podstawie mapy, opisu topograficznego lub słownego opisu położenia punktu, ewentualnie na podstawie wykazu współrzędnych

- Zbadać i określić stan znaków.

- Zbadać możliwości wykorzystania znaku do pomiaru – dostęp do znaku, możliwość ustawienia łaty etc.

- Ustalić typu znaków oraz ewentualne napisy lub oznaczenia

- Sprawdzić i zaktualizować udostępnione kopie opisów topograficznych, sprawdzić i zaktualizować dane adresowe, sprawdzić i zaktualizować miary do szczegółów sytuacyjnych

    - Po odnalezieniu punktu osnowy wysokościowej stabilizowanego wyłącznie znakiem podziemnym, należy ostrożnie odkryć pokrywę i sprawdzić stan oraz numer reperu.

    - Należy sporządzić zestawienie wyników inwentaryzacji punktów osnowy wysokościowej w formie tabelarycznej jak poniżej:

| Numer(numery punktu i oznaczenia) | Dane adresowe | Rok stabilizacji | Typ znaku | Status(odszukany, nieodszukany) | Stan znaku (dobry, zniszczony) | Dostęp do znaku (dostępny, utrudniony, niemożliwy) | Inne uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Wyjaśnienie:

- Status

- Odszukany

- Nieodszukany - jeżeli opis topograficzny lub dane opisowe(adresowe)
 i sytuacja terenowa nie zapewniają jednoznacznego ustalenia miejsca położenia punktu, a także nie napotkano śladów wskazujących wyraźnie na zniszczenie znaku.

- Stan znaku

- Dobry – znak nieuszkodzony, stabilnie i trwale osadzony

- Zniszczony –  jeżeli brak znaku a opis topograficzny lub dane opisowe (adresowe) i sytuacja terenowa umożliwiają wyznaczenie miejsca położenia znaku  a także w przypadku stwierdzenia przemieszczenia lub uszkodzenia znaku geodezyjnego - reperu

- Dostęp

- Dostępny

- Utrudniony – wskazań w „Inne uwagi” przyczynę utrudnienia

- Niemożliwy– wskazań w „Inne uwagi” przyczynę

    - Należy wykonać dokumentację fotograficzną odszukanych znaków (znak+widok ogólny) w formacie *.jpg nazywając pliki numerem punktu istniejącej numeracji

    - Należy zaktualizować opisy topograficzne o zebrane dane. W przypadku nieczytelności opisu w wyniku aktualizacji wykonać nowe opisy topograficzne.

    - W przypadku nieodszukania lub stwierdzenia zniszczenia znaku geodezyjnego odnotować informację także na opisie topograficznym.

O zakończonym przeglądzie i inwentaryzacji osnowy wysokościowej zawiadomić Geodetę Powiatowego celem przedstawienia wyników. Zamawiający zapona się rezultatem pracy po czym określony zostanie szczegółowy zakres punktów do pomiaru wysokościowego w terminie 14 dni od przedstawienia wyników przez Wykonawcę. Wymaga się sporządzenia aneksu do projektu założenia szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej z uwzględnieniem do pomiaru istniejących punktów osnowy wysokościowej.

  - Wykonanie pomiaru poziomego i wysokościowego

    - Przed wykonaniem pomiaru należy sprawdzić stan znaku geodezyjnego. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia bądź przesunięcia naprawić lub uzupełnić stabilizację.

    - Pomiarowi poziomemu podlegają  wszystkie punkty osnowy wielofunkcyjnej (254), Pomiarowi wysokościowemu podlegają wszystkie punkty osnowy wielofunkcyjnej (254) oraz zainwentaryzowane i uzgodnione z zamawiającym punkty osnowy wysokościowej.

    - Należy dokonać aktualizacji opisów topograficznych (UWAGA! Podczas prac związanych z stabilizacja osnowy wielofunkcyjnej wraz z pobocznikami zostały sporządzone opisy topograficzne. W przypadku zmiany sytuacji terenowej, braku miar do szczegółów sytuacyjnych lub innych braków w opisie topograficznym należy dokonać jego aktualizacji o brakujące elementy)

    - Pomiar poziomy należy wykonać w konstrukcji sieci wykorzystując obserwacje statyczne pomiarów satelitarnych GNSS. W miejscach gdzie występują znaczne zasłony horyzontu dopuszcza się metodę kombinowaną - połączenie obserwacji satelitarnych z obserwacjami klasycznymi. Dla obserwacji klasycznych zaleca się stosowanie metody trzech statywów w dwóch położeniach lunety, w dwóch seriach.

    - Poziome nawiązanie geodezyjne sieci powinno być wykonane do wszystkich punktów osnowy podstawowej znajdujących się na terenie opracowania i z wykorzystaniem obserwacji wykonanych na co najmniej trzech stacjach referencyjnych systemu ASG-EUPOS.

    - Nie mniej niż jedna trzecia wyznaczanych punktów musi posiadać obserwacje wykonane w dwóch niezależnych sesjach pomiarowych. Minimalna liczba obserwowanych satelitów nie powinna być mniejsza niż sześć.

    - W opracowaniu numerycznym należy wykorzystać sygnały satelitów znajdujących się powyżej 10° nad horyzontem

    - Pomiar wysokościowy metodą niwelacji geometrycznej należy wykonać w nawiązaniu do podstawowej osnowy wysokościowej.

    - Średni błąd pomiaru nie powinien być większy niż 4 mm/km, a błąd wysokości punktu po wyrównaniu nie powinien być większy niż 0,01 m. Pomiar odcinków niwelacyjnych należy wykonać dwukrotnie – w kierunku głównym i powrotnym. Liczba stanowisk niwelatora przy pomiarze odcinka niwelacji powinna być parzysta, aby na punktach końcowych obserwowana była ta sama łata. Na każdym stanowisku należy wyznaczyć przewyższenie dwukrotnie. Różnica między dwoma przewyższeniami na stanowisku nie może przekroczyć 2mm.

    - Różnica dwukrotnego pomiaru odcinka niwelacyjnego, obliczona z pomiarów w kierunku głównym i powrotnym, nie powinna być większa niż 6 √R mm, gdzie R to długość odcinka w km. Suma różnic wyników dwukrotnych pomiarów odcinków, obliczona dla odcinków niwelacyjnych całej sekcji lub linii, nie powinna być większa niż 6 √L mm, gdzie L określa długość linii lub sekcji w km.

    - W zależności od lokalizacji nowych znaków i przebiegu nowych linii niwelacyjnych , wyrównanie przeprowadzić zgodnie z założeniami projektu technicznego dla całego obiektu w konstrukcji sieci.

    - Bezwzględnie należy przestrzegać zasad wynikających z rozp. ”w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych”

    - Dla niwelowanych punktów istniejącej osnowy wysokościowej należy określić przybliżone współrzędne w układzie 2000 strefa 6 (PL-2000) z dokładnością do 0,5m

    - Wyrównanie należy wykonać w kartezjańskim układzie geocentrycznym (XYZ) opartym na elipsoidzie GRS80 następnie należy dokonać przeliczenia na układ współrzędnych prostokątnych płaskich 2000 strefa 6 (PL-2000) wraz z charakterystyką dokładnościową. Wysokości wykazać w układach Kronsztadt 86 (PL-KRON86-NH) i Amsterdam (PL-EVRF2007-NH)

  - Sporządzenie operatu technicznego i zasilenie BDSOG prowadzonej w systemie EWID2007

    - Sporządzić operat techniczny dla PODGIK w Nakle nad Notecią zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263 poz. 1572). oraz rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U z 30 marca 2012 r., poz. 352).

    - Dokumenty wchodzące w skład operatu należy przekazać także w formie elektronicznej na płycie CD załączonej do operatu

    - Należy zachować numerację punktów osnowy zgodnie z projektem założenia osnowy wielofunkcyjnej i rozporządzeniem w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U z 30 marca 2012 r., poz. 352). Dla zainwentaryzowanych punktów istniejącej i pomierzonej osnowy wysokościowej nadać nową numerację zgodną z rozporządzeniem w sprawie osnów geodezyjnych, sporządzić zestawienie numeracji punktów „stary numer” – „nowy numer”

    - Po przyjęciu operatu technicznego do PZGiK należy zasilić bazę BDSOG prowadzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nakle nad Notecią pełnym zakresem danych zgodnie z rozporządzeniem „w sprawie osnów…”

    - Dla zainwentaryzowanych punktów istniejącej i pomierzonej osnowy wysokościowej należy wprowadzić także dotychczasowy numer w pozycji rejestru „Stary numer punktu”

    - Dla zainwentaryzowanych punktów istniejącej i pomierzonej osnowy wysokościowej należy wprowadzić rzędne dotychczasowe wyrażone w układzie wysokościowym Kronsztadt’60

    - Dla istniejących punktów poziomej osnowy szczegółowej zaadoptowanych do projektu osnowy wielofunkcyjnej należy wprowadzić także dotychczasowy numer w pozycji rejestru „Stary numer punktu”

    - Dane dla osnowy wielofunkcyjnej należy wprowadzić do istniejącego rejestru „Pozioma Osnowa Szczegółowa 2017” natomiast pomierzone punkty szczegółowej osnowy wysokościowej do rejestru „Wysokościowa Osnowa Szczegółowa 2017”

    - Wymaga się aby wykonawca posiadał doświadczenie w ładowaniu danych do BDSOG prowadzonej w systemie EWID2007

    - Należy sporządzić aneks do projektu założenia szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej uwzględniający do pomiaru punkty zainwentaryzowanej osnowy wysokościowej.

- PRZEKAZANIE WYNIKÓW DO KONTROLI

  - Wykonawca zgłosi gotowość do końcowego odbioru prac. Zamawiający w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia gotowości przez wykonawcę wyznaczy termin odbioru prac.

  - Z czynności odbioru Zamawiający sporządzi protokół, który po podpisaniu przez obie Strony, doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. Data protokołu odbioru stanowi datę realizacji całości zamówienia.

  - Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru prac a Zamawiający dokona odbioru w terminie uzgodnionym przez strony najpóźniej w ciągu 14 dni od wskazanej daty gotowości do odbioru.

  - W wypadku stwierdzenia błędów Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały wraz z protokołem kontroli do poprawy. Zamawiający uzna całość prac za prawidłowo wykonane po pozytywnym odbiorze prac.

- INNE USTALENIA

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prac wykonywanych przez Wykonawcę zarówno terenowych jak i kameralnych.

  - Kontroli terenowej podlegać będzie także dokładność wyznaczonej pozycji oraz wysokości.

  - Pracę należy wykonać zgodnie z niniejszymi warunkami technicznymi, uwzględniając zalecenia Geodety Powiatowego.

  - Wszystkie uzgodnienia i ustalenia (wykraczające poza niniejsze warunki techniczne) wynikające w trakcie postępu prac zostaną potwierdzone wpisem do dziennika prac i podpisane przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.

  - Zmiany technologii oraz zmiany wynikające ze zmian przepisów prawa w trakcie realizacji pracy, wymagają uzgodnień Zamawiającego z Wykonawcą w formie pisemnej (wpisu do dziennika prac lub aneksu do niniejszych warunków technicznych o ile nie zwiększają one zakresu prac).